FACTORY INTERFACE SPECIFICATION

动捕手套工厂内参标定
通信协议

适用于当前 RT1176 动捕手套固件的有线 CDC 工厂标定流程

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026-08-22 |
| 目标读者 | 上位机、嵌入式、机械臂与测试工程师 |
| 适用范围 | 11 路六轴 IMU；掌心 MMC5983MA 磁力计；工厂内参标定 |
| 不包含 | 佩戴姿态/手模型算法外参标定；机器人厂商控制协议 |

协议定位

本协议把每颗 IMU 从原始芯片数据变为稳定、可重复的空间运动节点。它仅解决传感器自身的偏置、比例、非正交/串扰与磁干扰问题；IMU 贴装位置、手指骨段关系和佩戴者差异属于后续算法外参标定，不在本文范围内。

使用前提 工厂站必须使用与设备固件匹配的协议版本。上位机在进入标定前读取 GET_VERSION；若版本、能力位或报告版本不匹配，应停止并提示升级，不得凭旧字段位置继续解析。

# 1. 文档目的、范围与基本约束

## 1.1 标定目标

工厂内参标定的目标是让所有节点在相同物理运动下输出一致的、可用于姿态融合的加速度、角速度和磁场数据。标定输出由固件持久化保存，并在运行时进入传感器数据链路。

加速度计  求解三轴零偏、三轴灵敏度与轴间耦合/非正交校正矩阵 W，使六个静止面的测量接近 ±1 g。

陀螺仪  P1 求静止零偏；G01..G06 求三轴比例、轴间串扰/非正交 3×3 矩阵 M。它不直接提供绝对方向，而是降低积分漂移与轴串扰。

磁力计  以掌心 MMC5983MA 的 3D 轨迹拟合硬铁偏置和软铁缩放/椭球校正。磁力计用于航向长期约束，不等于直接获得全球绝对坐标。

## 1.2 系统边界与责任

| 角色 | 职责 | 接口边界 |
| --- | --- | --- |
| 工厂上位机 | 发送协议命令、等待 ACK、计时采样窗、解析 Type 7、判定放行、归档数据。 | 不假定机器人通信协议；只消费机器人就绪/故障状态。 |
| 固件 | 采集 11 路 IMU 与掌心磁力计，执行阶段约束、求解、质量检查、Flash 写入和结果上报。 | 只有固件可定义校准系数是否写入。 |
| 机械臂/治具 | 执行姿态切换、运动、稳定等待，并提供“到位/静止/故障”信号。 | 不负责发送 MCAL 命令，也不决定质量是否通过。 |
| 治具结构 | 确保基准面、装夹一致性、无松动与可重复定位。 | 治具抖动属于工艺问题，不能由协议重试掩盖。 |

机器人边界 当前协议不定义机械臂品牌、寄存器、Modbus/TCP、EtherCAT 或 IO 指令。站软件应使用一个独立适配层取得 READY、MOVING、SETTLED、FAULT；只有收到 READY/SETTLED 才允许打开采样窗。

## 1.3 术语

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| 内参标定 | 传感器自身的偏置、比例、非正交/串扰、硬铁/软铁校正。 |
| 外参/算法标定 | IMU 与手指骨段的安装关系、手模型和佩戴者差异；不属于本协议。 |
| 阶段 | 一次 MCAL_STAGE 的打开到关闭；每个阶段只有一个采样掩码。 |
| 采样窗 | 由上位机在设备 ACK 后开始计时的有效数据采集时段。 |
| P1 | 全静止陀螺零偏阶段。 |
| Type 7 | 设备在提交后发出的工厂标定结果报告。 |

# 2. 通信总览

链路为 USB CDC 串口。主机到设备使用 A5 5A 命令帧；设备到主机使用 55 AA 流式消息帧。串口读取并不保证一个 read 对应一个完整帧：设备帧可能被拆开，也可能多个帧粘连，解析器必须采用缓存、按长度拼帧。

## 2.1 主机到设备命令帧

Byte 0    1    2      3      4..5           6..(5+N)       6+N..7+N
     A5   5A   cmd    arg    payloadLen LE    payload[N]       CRC16 LE

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sync | 2 | 固定为 A5 5A。 |
| cmd | 1 | 命令码，例如 MCAL_BEGIN=0x10。 |
| arg | 1 | 命令参数；MCAL_STAGE 时为阶段代码。 |
| payloadLen | 2 | payload 字节数，uint16 小端。 |
| payload | N | 命令数据。MCAL_STAGE 固定 N=1，内容为采样掩码。 |
| CRC16 | 2 | CRC16-CCITT，覆盖 [0..5+N]，小端附加。 |

### CRC16-CCITT 固定参数

多项式  0x1021；初值 0xFFFF；不反射；命令帧 CRC 覆盖同步字、cmd、arg、长度和 payload，不含尾部 CRC 自身。

crc = 0xFFFF
for byte in frame[0 : 6 + payloadLen]:
    crc ^= byte << 8
    repeat 8 times: crc = (crc << 1) ^ 0x1021 if (crc & 0x8000) else (crc << 1)
crc &= 0xFFFF
append little_endian(crc)

## 2.2 设备到主机流式帧

Byte 0    1    2       3          4..7                 8..(7+N)
     55   AA   type    seq        payloadLen uint32 LE   payload[N]

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sync | 2 | 固定为 55 AA。 |
| type | 1 | 消息类型，例如 0x06 ACK、0x07 工厂报告、0x08 版本。 |
| seq | 1 | 该 type 自身的发送序号，不是命令序号。 |
| payloadLen | 4 | uint32 小端，随后必须收满该长度才能交付上层。 |
| payload | N | 对应 type 的数据。当前流式帧没有软件 CRC 字段。 |

解析要求 对输入命令帧：长度或 CRC 错误必须丢弃并重新找 A5 5A。对设备流帧：长度异常、缓冲区溢出或同步丢失时应丢至下一个 55 AA；不得把一次 Read 当作完整帧。

## 2.3 并发与事务规则

单命令原则  当前设备的命令邮箱为单深度。上位机一次只能在途发送一条命令；收到与该 cmd 匹配的 Type 6 ACK 后，才可发送下一条。

计时起点  阶段采样计时从收到“阶段打开成功”的 ACK 开始，不从鼠标点击或机器人开始运动时开始。

事务终点  只有 MCAL_COMMIT 返回 status=0 且随后的 Type 7 报告 status=0，才允许判定工厂标定完成。阶段关闭 ACK 的 11/11 不是最终质量放行。

# 3. 命令与 ACK 协议

## 3.1 命令集合

| 命令 | cmd | arg | payload | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET_VERSION | 0x08 | 0x00 | 空 | 读取协议/固件版本与能力位。 |
| MCAL_BEGIN | 0x10 | 0x00 | 空 | 开始一轮工厂内参标定事务。 |
| MCAL_COMMIT | 0x11 | 0x00 | 空 | 校验 17 阶段、执行求解、写入 Flash、输出 Type 7。 |
| MCAL_ABORT | 0x12 | 0x00 | 空 | 中止当前标定；不得写入本轮未完成数据。 |
| MCAL_STAGE | 0x13 | 阶段码 | 1 字节 mask | 打开/关闭一个标定阶段。 |

## 3.2 MCAL_STAGE 的开关定义

打开:  A5 5A 13 <stage> 01 00 <captureMask> <crc16-le>
关闭:  A5 5A 13 <stage> 01 00 00            <crc16-le>

关键约束  关闭阶段不是 payloadLen=0，而是 payloadLen=1 且唯一 payload 字节为 0x00。否则设备不会按当前协议识别为同一阶段的关闭操作。

| captureMask | 含义 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 采集静止陀螺数据以求零偏。 | P1 |
| 0x02 | 采集静止加速度数据。 | A01..A06 |
| 0x04 | 采集陀螺动态数据以求 3×3 M 矩阵。 | G01..G06 |
| 0x08 | 采集掌心磁力计 3D 数据。 | M01..M04 |

## 3.3 Type 6 ACK（type = 0x06）

payload[0..7] = [cmd, status, detail0, detail1, seqLo, seqHi, reserved, reserved]

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | cmd | u8 | 被确认的命令码。 |
| 1 | status | u8 | 处理结果，必须先判定该字段。 |
| 2 | detail0 | u8 | 命令相关细节；阶段 ACK 中为 stage。 |
| 3 | detail1 | u8 | 命令相关细节；阶段 ACK 中为 mask 或 11。 |
| 4..5 | seq | u16 LE | 该次 ACK 的设备侧序号；用于日志关联。 |
| 6..7 | reserved | u16 | 当前保留，主机必须忽略。 |

### ACK 状态码与处理

| status | 名称 | 当前含义 | 上位机动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | OK | 命令被接受/完成。 | 继续状态机；但 Commit 后仍等待 Type 7。 |
| 1 | BUSY | 设备正在处理上一个命令。 | 不并发重发；等待或按退避策略重试同一命令。 |
| 5 | FLASH_FAIL | 最终写入 Flash 失败。 | 本轮失败，保留日志；禁止放行。 |
| 11 | MCAL_INSUFF | 最终求解不充分；d0=陀螺通过数，d1=加速度通过数。 | 本轮失败，按日志定位治具/运动/链路问题。 |
| 15 | MCAL_STAGE | 阶段、顺序、掩码、P1 质量或未完成阶段错误。 | 停止流水线并显示 d0/d1；默认 ABORT 后重做整轮。 |

阶段关闭 ACK 的准确解释 P1 关闭时固件会对 11 路静止陀螺做即时质量检查，detail1=通过数量。A/G/M 阶段按顺序关闭时，detail1 也会回报 11，表示阶段闭合流程被接受；其完整加速度、陀螺 M、磁力计拟合质量仍以 MCAL_COMMIT 的最终求解为准。

# 4. 标定状态机与 17 阶段动作协议

## 4.1 规范状态机

IDLE -> GET_VERSION -> MCAL_BEGIN -> P1 -> A01..A06 -> G01..G06 -> M01..M04 -> MCAL_COMMIT -> Type 7
                                   | any ACK/status error, robot fault, timeout, fixture movement
                                   +-------------------------------> MCAL_ABORT -> IDLE

阶段码必须严格递增。主机不能跳过、重复或交换 A/G/M 阶段；一次失败也不得带着旧阶段进度继续 COMMIT。建议所有恢复路径均为 MCAL_ABORT -> 稳定设备 -> MCAL_BEGIN，从 P1 重新开始。

## 4.2 机械臂与上位机时序合同

| 时序点 | 机械臂/治具状态 | 上位机动作 | 固件观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 机器人移动到目标姿态。 | 显示 MOVING；不发送阶段打开。 | 无有效阶段采集。 |
| T1 | 机器人到位，等待治具残振消失。 | 等待 SETTLED，建议加速度/角速度稳定门限连续满足。 | 无有效阶段采集。 |
| T2 | 保持目标姿态或进入指定匀速运动。 | 发送 MCAL_STAGE(open)，等待 status=0 ACK。 | 开始对应采集。 |
| T3 | 持续保持/运动。 | 仅在 open ACK 后开始采样倒计时。 | 缓存对应阶段数据。 |
| T4 | 采样窗结束，保持至 ACK。 | 发送 MCAL_STAGE(close)，等待 ACK。 | 停止该阶段；P1 会即时检查。 |
| T5 | 收到关闭确认后才允许移动。 | 记录 ACK 与时间戳，推进下一阶段。 | 阶段索引前进。 |

治具抖动处理 “到位”不等于“可采样”。建议对每个静止阶段设置至少 2 s 稳定等待；若采样中检测到治具松动、碰撞或明显振动，立即 ABORT，不要用延长采样时间覆盖异常。P1、六面 A 和 G 动态开始/结束尤其敏感。

## 4.3 阶段编码与默认采样时间

| 阶段 | stage | mask | 机械臂动作/姿态 | 采样窗 | 主要目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0x01 | 0x01 | 静止基准姿态；治具完全不动。 | 30 s | 偏置稳定性 |
| A01 | 0x10 | 0x02 | +X 朝上；静止。 | 3 s | +X 加速度面 |
| A02 | 0x11 | 0x02 | -X 朝上；静止。 | 3 s | -X 加速度面 |
| A03 | 0x12 | 0x02 | +Y 朝上；静止。 | 3 s | +Y 加速度面 |
| A04 | 0x13 | 0x02 | -Y 朝上；静止。 | 3 s | -Y 加速度面 |
| A05 | 0x14 | 0x02 | +Z 朝上；静止。 | 3 s | +Z 加速度面 |
| A06 | 0x15 | 0x02 | -Z 朝上；静止。 | 3 s | -Z 加速度面 |
| G01 | 0x20 | 0x04 | 绕机械臂基准 X 的正/反匀速摆动，覆盖三轴耦合。 | 5 s | M 矩阵激励 |
| G02 | 0x21 | 0x04 | 绕基准 Y 的正/反匀速摆动。 | 5 s | M 矩阵激励 |
| G03 | 0x22 | 0x04 | 绕基准 Z 的正/反匀速摆动。 | 5 s | M 矩阵激励 |
| G04 | 0x23 | 0x04 | XY 组合摆动；避免单一 yaw。 | 5 s | 交叉项激励 |
| G05 | 0x24 | 0x04 | YZ 组合摆动。 | 5 s | 交叉项激励 |
| G06 | 0x25 | 0x04 | ZX 组合摆动。 | 5 s | 交叉项激励 |
| M01 | 0x30 | 0x08 | 绕 X/Y 连续扫转，磁传感器走 3D 轨迹。 | 15 s | 椭球覆盖 |
| M02 | 0x31 | 0x08 | 绕 Y/Z 连续扫转。 | 15 s | 椭球覆盖 |
| M03 | 0x32 | 0x08 | 绕 Z/X 连续扫转。 | 15 s | 椭球覆盖 |
| M04 | 0x33 | 0x08 | 三轴组合慢速扫转，补齐未覆盖空间。 | 15 s | 椭球覆盖 |

静止阶段的推荐总节拍：机器人运动完成后稳定 2 s -> 打开阶段并等待 ACK -> 采样 3 s（P1 为 30 s）-> 关闭并等待 ACK -> 再移动。G 阶段采用低冲击、可重复的正反向匀速运动；M 阶段采用缓慢连续三维扫转。实际速度由治具承受能力决定，但必须避开猛烈启停和机身结构共振。

# 5. 逐阶段可执行流程

## 5.1 进入与版本门禁

连接 USB CDC 后，上位机清空输入缓存并在 1 s 内发送 GET_VERSION。收到 Type 8 后检查：命令回显为 0x08、协议/报告版本可识别、固件具备 staged MCAL 能力。能力位仅作提示，真正的兼容性以实际命令 ACK 与 Type 7 的版本字段为准。

| 步骤 | 上位机命令或动作 | 判定条件 | 失败动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清空接收缓存，记录设备端口和连接时间。 | 能稳定接收 CDC 数据。 | 重连；不得沿用上一设备缓存。 |
| 2 | 发送 GET_VERSION (0x08)。 | 收到 Type 8 且 payload 合法。 | 提示固件不可识别；停止。 |
| 3 | 检查版本、报告版本和能力。 | 主机支持当前 Type 7 V2。 | 升级上位机或固件；停止。 |
| 4 | 发送 MCAL_BEGIN (0x10)。 | Type 6: cmd=0x10, status=0。 | 记录 status，ABORT 后重试整轮。 |

## 5.2 P1：静止陀螺零偏

机械臂动作  移动到刚性、可重复的基准静止位，关闭所有关节运动。等待治具残振消失后进入采集。

时长  SETTLED 后 2 s；打开阶段 ACK 后有效采样 30 s；关闭 ACK 后才允许移动。

协议  open: MCAL_STAGE(stage=0x01, payload=[0x01])；close: MCAL_STAGE(stage=0x01, payload=[0x00])。

通过规则  关闭 ACK status=0 且 detail0=0x01、detail1=11；任一 IMU 静止质量失败则 status=15，必须中止本轮。

P1 是全流程门槛 P1 不通过时，后续 A/G/M 数据没有可信的陀螺基线。不要仅重做 P1 后继续旧的 A/G/M；应 MCAL_ABORT 后从 P1 重做整个事务，以免采集批次混杂。

## 5.3 A01..A06：六个重力主轴面

将治具坐标和传感器逻辑轴定义固化在工艺文件中。每个 A 阶段只允许一个逻辑轴的正或负方向朝上；机器人改变姿态后必须稳定，再开始 3 s 采样。若 PCB/装夹轴定义与固件轴序不一致，应先修正轴映射，不能用标定矩阵硬补。

| 阶段 | 目标姿态 | 执行节拍 | 关闭 ACK 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | +X 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x10/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x10, d1=11 |
| A02 | -X 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x11/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x11, d1=11 |
| A03 | +Y 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x12/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x12, d1=11 |
| A04 | -Y 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x13/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x13, d1=11 |
| A05 | +Z 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x14/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x14, d1=11 |
| A06 | -Z 朝上 | 稳定 2 s -> open 0x15/0x02 -> 3 s -> close | status=0, d0=0x15, d1=11 |

## 5.4 G01..G06：陀螺 M 矩阵激励

M 矩阵用于校正三轴实际角速度与芯片测得角速度之间的比例误差、非正交和轴间串扰。仅把手套绕一个 yaw 轴转动无法充分观测 3×3 矩阵，所以 6 个 G 阶段必须覆盖单轴及两轴组合运动。每段有效窗为 5 s；开始和结束采用平滑加减速，采样窗尽量放在中间的稳定匀速区。

推荐动作形态  低至中等角速度的正反摆动或小圆锥扫转，单段约 1-2 个往返；动作可重复、连续、无撞限位。禁止只靠手腕 yaw、猛启停、撞机械限位或高速抖动。

## 5.5 M01..M04：磁力计三维覆盖

M 阶段必须在已验证的稳定磁环境中执行：治具附近不得存在移动铁件、通电电机线圈大电流、磁吸工具或反复变化的金属位置。手套整体缓慢扫过三维方向，使原始磁场点云覆盖椭球而不是一条圆弧。四个阶段各 15 s，数据累计用于同一次磁拟合。

磁环境警告 磁标定不要求室外，但要求环境在本工位内稳定且可重复。标定环境与产品使用环境的磁干扰差异越大，航向补偿越可能被拉偏。磁力计系数仅服务于掌心传感器；当前 Type 7 V2 不携带单独的磁偏置/软铁数值。

# 6. MCAL_COMMIT 与工厂放行

## 6.1 提交前检查

上位机必须确认所有 17 个阶段均按顺序被打开和关闭，并且每个关闭 ACK 为 status=0。然后发送 MCAL_COMMIT (0x11)。若设备返回 status=15，detail0 为当前/期望阶段信息，detail1 为已完成阶段位图的低字节；此时没有进行完整放行，必须判失败。

## 6.2 Commit 成功序列

Host -> MCAL_COMMIT
Device -> Type 6 ACK: cmd=0x11, status=0, d0=11, d1=mean gyro RMS (degrees, rounded)
Device -> Type 7 report: version=2, status=0, nCal=11, quality/matrices

Commit 在固件端完成全量求解与写入。成功的 ACK 只能说明提交处理成功；上位机仍需接收并解析对应 Type 7，确认 report.status=0、nImu=11、nCal=11、flags 包含需要的陀螺/加速度段，随后才显示 PASS。

## 6.3 最终放行判据

| 检查项 | 必须满足 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 命令 ACK | MCAL_COMMIT 的 Type 6: cmd=0x11, status=0。 | 确认求解和 Flash 操作未返回错误。 |
| 工厂报告 | Type 7 version=2，status=0，nImu=11，nCal=11。 | 确认 11 路节点都完成校准。 |
| 陀螺矩阵 | flags.bit0=1；11 个 gyro quality.ok=1；每个 nseg 达到协议采集阶段数量。 | 确认 M 矩阵已输出且质量合格。 |
| 加速度矩阵 | flags.bit1=1；11 个 accel quality.ok=1。 | 确认六面数据能支持内参拟合。 |
| 磁拟合 | Commit 仅在磁求解有效时可返回成功。 | 避免输出未校正掌心磁数据。 |
| 工艺记录 | 保存原始 CDC 日志、版本、治具/机器人程序版本、时间与结果报告。 | 可追溯，便于定位批次/治具问题。 |

## 6.4 失败处置

| 现象 | 优先排查 | 恢复策略 |
| --- | --- | --- |
| P1 status=15 | 治具残振、装夹松动、设备被触碰、静止时间不足。 | ABORT；处理抖动；重新装夹后整轮重做。 |
| Commit status=11 | 某些 IMU 无法满足陀螺/加速度拟合，或运动激励不足。 | 导出 Type 7 与 CDC 日志；检查失败 IMU、轴映射、G 动作和 A 面。 |
| Commit status=5 | Flash 写入/校验失败。 | 本轮不放行；记录设备序列号，按烧录/存储故障流程处理。 |
| 磁拟合失败 | 磁场覆盖不足、工位移动金属、线圈电流变化、传感器异常。 | 固定磁环境与动作轨迹；重做整轮。 |
| 收到 BUSY | 主机过早发送下一命令或串口缓存未同步。 | 等待前一 ACK；不并发；必要时重连并从 BEGIN 开始。 |

# 7. Type 7 工厂标定结果报告（V2）

## 7.1 报告定位

Type 7 是 MCAL_COMMIT 后的最终结构化结果。当前 V2 固定 payload 长度为 1046 字节。主机首先校验外层 type=0x07、payloadLen=1046、payload[0]=0x11 与 payload[1]=2；任何一项不一致都不得套用本节偏移。

## 7.2 报告头（0..11）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | cmd echo | u8 | 固定 0x11，表示 MCAL_COMMIT 结果。 |
| 1 | reportVersion | u8 | 当前固定为 2。 |
| 2 | nImu | u8 | 系统设计 IMU 总数；当前期望 11。 |
| 3 | nCal | u8 | 完成校准的 IMU 数；放行要求 11。 |
| 4..5 | calSeq | u16 LE | 校准序列号；用于产线追溯。 |
| 6 | status | u8 | 0 成功；非 0 失败。 |
| 7 | flags | u8 | bit0=陀螺 M 矩阵段；bit1=加速度段。 |
| 8..9 | meanRms_mdeg | u16 LE | 平均陀螺 RMS，单位 milli-degree。 |
| 10 | nBadOff | u8 | 偏置异常节点数；应记录并评审。 |
| 11 | reserved | u8 | 保留。 |

## 7.3 陀螺质量与 M 矩阵

| 偏移范围 | 长度 | 结构 | 解析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12..99 | 88 | 11 × 8 字节 gyro quality | 每 IMU: ok(u8), reserved(u8), rms_mdeg(u16 LE), nseg(u16 LE), maxoff_x1000(u16 LE)。 |
| 100..495 | 396 | 11 × 9 × float32 LE | 每 IMU 一个 3×3 M 矩阵，行主序；单位/定义按固件校正链路。 |

RMS 单位区别  Type 7 头部 meanRms 为 milli-degree；单 IMU 质量块的 rms_mdeg 也是 milli-degree。MCAL_COMMIT ACK 的 detail1 则为平均陀螺 RMS 的“度”取整值，二者不能混用。

## 7.4 加速度质量与 W 矩阵

| 偏移范围 | 长度 | 结构 | 解析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 496..649 | 154 | 11 × 14 字节 accel quality | 每 IMU: ok(u8), reserved(u8), residual_milli(u16 LE), scaleerr_x1000(u16 LE), maxoff_x1000(u16 LE), biasX/Y/Z_mg(i16 LE)。 |
| 650..1045 | 396 | 11 × 9 × float32 LE | 每 IMU 一个 3×3 W 矩阵，行主序。 |

## 7.5 磁力计结果的注意事项

当前 Type 7 V2 不单独携带 MMC5983MA 的硬铁偏置、软铁矩阵或残差字段。它们由固件内部求解并持久化；主机只能通过 MCAL_COMMIT / Type 7 status 的成功与否确认磁拟合通过。因此，若需做磁拟合的工艺统计、趋势分析或供应商追溯，应作为下一个协议版本新增独立磁质量块，不能在 V2 中凭空解析。

# 8. Type 8 版本与能力查询

GET_VERSION (0x08) 的返回为 Type 8，当前 payload 长度为 48 字节。上位机仅使用已定义字段，并对未知版本采取 fail-closed：显示“协议不匹配”，不进入工厂标定。

| 偏移 | 字段 | 类型 | 用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | cmd echo | u8 | 应为 0x08。 |
| 1 | payload version | u8 | 版本 payload 结构版本。 |
| 2..3 | revision | u16 LE | 固件修订。 |
| 4..39 | tag | ASCII/字符串 | 固件构建标签；用于日志与追溯。 |
| 40 | reserved | u8 | 保留。 |
| 41 | feature | u8 | 能力位；当前 staged MCAL=0x20，accel intrinsic=0x40。 |
| 42..47 | reserved | 6 bytes | 保留，忽略。 |

兼容性策略 能力位用于给操作员提示，不是唯一依据。若 GET_VERSION 未声明某能力，但 MCAL 命令和 Type 7 仍符合已验证版本，可记录为“能力位不一致”并停止自动放行，转人工工程确认；不要静默降级为旧的 0x30 一键命令。

# 9. 主机实现要求

## 9.1 接收缓存与超时

| 对象 | 建议超时 | 开始计时点 | 超时动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通命令 ACK | 1 s | 命令完整写入 CDC 后。 | 记录原始字节；最多受控重试一次；仍失败则 ABORT。 |
| 阶段 open ACK | 1 s | MCAL_STAGE(open) 写入后。 | 不开始采样；ABORT。 |
| 阶段采样窗 | 30 s / 3 s / 5 s / 15 s | 收到 open ACK 后。 | 请求 close；若机器人故障则先 ABORT。 |
| 阶段 close ACK | 1 s | close 命令写入后。 | 禁止下一姿态；ABORT。 |
| Commit Type 7 | 10 s | 收到 Commit 成功 ACK 后。 | 失败；不要因无 Type 7 显示 PASS。 |

## 9.2 状态持久化与日志

每次运行建议以一个不可覆盖的 runId 存档：设备序列号、端口、上位机版本、固件 tag/revision、Type 8 原始 payload、每条命令原始字节、每条 ACK、阶段开始/结束时间、机器人程序版本、治具编号、操作员、环境备注、Type 7 原始 payload 与解析 JSON。若本轮失败，也必须保留失败日志。

## 9.3 UI 最小交互

| UI 区域 | 必须显示 |
| --- | --- |
| 设备卡片 | 端口、连接状态、固件 tag/revision、协议/报告版本、11 路 IMU 发现状态。 |
| 阶段区 | 当前阶段、机器人状态、稳定倒计时、采样倒计时、最近 ACK 的 cmd/status/detail。 |
| 质量区 | 提交后 nCal/11、每节点 gyro/accel ok、meanRms、nBadOff、最终 PASS/FAIL。 |
| 异常区 | 可读错误解释、原始 status/detail、建议动作、ABORT/导出日志按钮。 |

## 9.4 不可接受的实现

禁止  未等 ACK 即发送下一条；按固定 sleep 计时却不看机器人 SETTLED；收到任意 ACK 就推进；忽略 Type 7；Commit ACK 成功就直接 PASS；在阶段失败后继续提交；丢弃失败日志。

# 10. 参考报文与解析示例

## 10.1 P1 打开/关闭报文逻辑

P1 open payload:  [A5 5A 13 01 01 00 01 CRClo CRChi]
P1 close payload: [A5 5A 13 01 01 00 00 CRClo CRChi]
期望 open ACK:  Type6 payload [13 00 01 01 seqLo seqHi 00 00]
期望 close ACK: Type6 payload [13 00 01 0B seqLo seqHi 00 00]

示例中的 CRC 由完整帧动态计算，不能把占位字节直接复制。0B 为十进制 11，表示当前设计中的 11 路 IMU。

## 10.2 Type 7 V2 解析伪代码

assert msg.type == 0x07
p = msg.payload
assert len(p) == 1046 and p[0] == 0x11 and p[1] == 2
assert p[2] == 11
status = p[6]; flags = p[7]
cal_seq = u16le(p, 4); mean_rms_mdeg = u16le(p, 8)
for i in range(11):
    off = 12 + i * 8
    gyro_ok[i] = p[off]
    gyro_rms_mdeg[i] = u16le(p, off + 2)
    gyro_nseg[i] = u16le(p, off + 4)
for i in range(11):
    off = 496 + i * 14
    accel_ok[i] = p[off]
    accel_residual_milli[i] = u16le(p, off + 2)
PASS = (status == 0 and p[3] == 11 and all(gyro_ok) and all(accel_ok))

## 10.3 数据类型

| 类型 | 字节序 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| u8 / i8 | 无 | 单字节无符号/有符号数。 |
| u16 / i16 | little-endian | 低字节在前。 |
| u32 | little-endian | 流帧 payloadLen。 |
| float32 | little-endian | IEEE-754 单精度；矩阵为行主序。 |

# 11. 产线验收与版本控制

| 验收层 | 可确认的事实 | 不可据此声称 |
| --- | --- | --- |
| 代码/构建 | 协议实现可编译、结构与字段一致。 | 不能替代实机、治具或 Flash 验收。 |
| 上位机启动 | 界面可打开、串口解析逻辑已部署。 | 不能证明真实 IMU 的数据质量。 |
| 实机协议 | 设备实际返回 ACK/Type 7，且日志完整。 | 不能替代长期环境/批次一致性评估。 |
| 机器人联调 | 17 阶段按 ACK 后计时、机械臂到位稳定后采集。 | 不能证明所有手套批次都合格。 |
| 产线放行 | 本机本轮 Commit + Type7 全部满足放行判据。 | 不得推广为所有设备性能结论。 |

每次变更 MCU 固件、IMU 型号/寄存器映射、轴序、采样率、治具坐标、机器人轨迹或 Type 7 结构，都必须递增受控版本并进行一次端到端验收。LSM6DSV16BX 与 LSM6DSV16X 不能仅因名称接近而默认兼容；应逐项验证 WHO_AM_I、寄存器定义、轴序、缩放和采样行为。

# 附录 A：阶段与位图速查表

| 顺序 | 阶段 | stage | open mask | 采样时间 | 是否静止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0x01 | 0x01 | 30 s | 是 |
| 2 | A01 | 0x10 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 3 | A02 | 0x11 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 4 | A03 | 0x12 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 5 | A04 | 0x13 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 6 | A05 | 0x14 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 7 | A06 | 0x15 | 0x02 | 3 s | 是 |
| 8 | G01 | 0x20 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 9 | G02 | 0x21 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 10 | G03 | 0x22 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 11 | G04 | 0x23 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 12 | G05 | 0x24 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 13 | G06 | 0x25 | 0x04 | 5 s | 否 |
| 14 | M01 | 0x30 | 0x08 | 15 s | 否 |
| 15 | M02 | 0x31 | 0x08 | 15 s | 否 |
| 16 | M03 | 0x32 | 0x08 | 15 s | 否 |
| 17 | M04 | 0x33 | 0x08 | 15 s | 否 |

# 附录 B：工位环境检查表

| 检查类别 | 开始前必须确认 |
| --- | --- |
| 治具 | 手套装夹到位，无可见松动；六面定位基准清楚；各姿态不撞限位。 |
| 抖动 | 机器人停稳后通过稳定门限；P1/静态 A 期间无残振、碰撞或人工触碰。 |
| 磁环境 | 附近金属物、工具、电流线圈位置固定；动作期间无移动磁干扰源。 |
| 设备 | 11 路 IMU 已识别；掌心 MMC5983MA 通信正常；固件/上位机版本已记录。 |
| 链路 | CDC 连续接收稳定；无异常断开；本轮原始日志路径可写。 |
| 机器人 | 各阶段轨迹、速度、稳定等待已加载；READY/SETTLED/FAULT 信号有效。 |

# 附录 C：源代码可追溯范围

本文字段、阶段码、ACK、Type 7 V2 偏移和版本报文基于当前项目固件的协议实现进行整理。实现变更时，须以实际固件源和实机回包更新本协议。建议核对路径：gitee_glove_develop/src/main.c（命令与报告组织）、gitee_glove_develop/src/usb_cdc.c（CDC 传输）、gitee_glove_develop/src/imu.c（IMU 采集/标定逻辑）以及上位机的协议解析模块。

受控结论 本文件定义的是“当前协议如何使用与如何验收”的工程合同。它不替代实机采样验证，也不替代机械臂、治具和磁环境的实际质量确认。