工厂通信协议

# 动捕手套工厂内参标定通信协议

适用固件 r022-fac-15dps | QuickCal V1 | 11 路指部 IMU + 掌心 MMC5983MA

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1（替代仅适配旧原始流假设的 V1.0） |
| 协议基线 | gitee_glove_develop 当前 r022 源码与 qt-motion-debugger 工厂站实现 |
| 发布日期 | 2026-08-25 |
| 目标 | 让每颗 IMU 的原始角速度、加速度和掌心磁场数据得到可追溯的内参补偿；不包含佩戴外参或手型算法标定。 |
| 生产判定 | 以 type=6 命令应答和 type=7 最终报告为唯一工厂标定证据。 |

版本关键更正：不要把 type=9/type=11 当作启动工厂标定的前置条件 当前 r022-fac-15dps 的 UsbPump 只向工厂站保证 type=8（版本）、type=6（ACK）和 type=7（MCAL 最终报告）；正常产品流为 type=5，type=9、type=10、type=11、type=12 并未由当前固件发出。旧上位机若用 0.8 s 原始流 freshness 检查，会错误阻止 MCAL_BEGIN。

本协议把“机械臂动作”和“USB 协议动作”分开描述：机械臂由机器人控制器执行；工厂上位机只在机器人到位、静止或进入恒速段后打开/关闭固件采集阶段。

# 适用范围与边界

本协议适用于整只手套装夹在刚性治具上、由机械臂执行 QuickCal V1 的工厂内参标定。它写入或更新传感器本体补偿参数，不定义任何佩戴姿态、骨骼长度、关节零位或左右手人体差异的算法外参。

| 项目 | 本工厂流程负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 陀螺仪 | 每路零速偏置；3 x 3 角速度校正矩阵 GyroM，补偿常量比例和交叉轴误差。 | 佩戴后手指相对掌心的关节轴、人体动作模型。 |
| 加速度计 | 每路零偏、比例与交叉轴矩阵 AccelW，由六面重力姿态求解。 | 人手佩戴后的静态姿势定义。 |
| 掌心磁力计 | MMC5983MA 硬铁偏置及比例补偿的三维覆盖数据。 | 绝对位置；也不替代佩戴外参。磁航向仍受现场磁环境影响。 |
| 通信 | 版本识别、阶段门控、写入结果、逐 IMU 质量报告及记录。 | 机械臂关节轨迹下发。机器人控制器接口不属于本 USB 协议。 |

机械臂能力边界 整只手套的刚性转动可完成陀螺、加速度和掌心磁力计的内参采集；它不能替代手指分别弯曲时的佩戴外参/关节轴标定。治具必须足够刚，不能让指套、线束或掌心板相对夹具摆动。

## 固件识别与开工前置条件

| 检查 | 允许条件 | 上位机处理 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | CDC 虚拟串口已打开，115200 bps，能解析完整的 55 AA 运输帧。 | 清空接收缓存；按 type 分别追踪 seq。 |
| GET_VERSION | 收到 type=8，payload[0]=0x08，payload 版本=1。 | 记录 rev、tag、构建时间、IMU 型号、左右手和 features。 |
| 固件版本 | 生产目标为 revision=22、tag=r022-fac-15dps。 | 不符时禁止自动开始；由工程人员确认兼容性。 |
| 能力位 | features 至少应含 bit5=0x20（阶段式 MCAL）及 bit6=0x40（加速度内参）。当前目标常见值为 0x64。 | 若字段来自早期阶段固件而 capability 未置位，可用 MCAL_BEGIN/MCAL_STAGE 的 ACK 作最终兼容性判定。 |
| 环境和治具 | 夹具锁紧、机械臂零位确认、线束无拉扯；磁场周边无可移动铁磁物/通电大电流件。 | 上位机要求操作者勾选环境确认，记录工位与治具版本。 |

# USB 运输层

设备以 USB CDC-ACM 虚拟串口工作。设备到主机为异步数据流；主机到设备为带 CRC16 的控制帧。不得在 payload 内重新寻找同步字，必须按已验证的长度字段消费整个帧。

## 设备到主机帧

| 字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0..1 | sync | 固定 55 AA。与产品 payload 内的 AA 55 有意相反。 |
| 2 | type | 数据类型。工厂站重点为 6、7、8。 |
| 3 | seq | 每个 type 独立的 uint8 序号；只在该 type 的报头成功发送时加一。 |
| 4..7 | payloadLen | uint32，小端；随后是 payload。当前工厂协议的有效长度固定或可严格校验。 |
| 8.. | payload | 长度为 payloadLen。运输层本身没有 CRC。 |

表：运输层长度保护。上位机建议最大接受长度 256 KiB，异常长度时丢弃当前同步字并重新搜索 55 AA。

| type | 当前 r022 状态 | 工厂站用途 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 可选：相机帧（若设备启用）。 | 非标定前置条件。 |
| 5 | 正常产品关节姿态流，当前配置约 125 Hz。 | 可显示连接状态，但不得作为工厂标定启动或通过判据。 |
| 6 | 已实现：8 字节控制/标定 ACK，发送优先级最高。 | 每个控制命令均必须以对应 ACK 闭环。 |
| 7 | 已实现：MCAL_COMMIT 后的 1046 字节质量报告。 | 最终 Gyro/Accel 参数和质量的强制验收证据。 |
| 8 | 已实现：48 字节版本回应。 | 开工固件识别与可追溯记录。 |
| 9 / 10 / 11 / 12 | 当前 r022 UsbPump 未输出。 | 仅保留给未来/历史调试，禁止作为 QuickCal V1 阻塞条件。 |

## 主机到设备控制帧

| 字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0..1 | sync | 固定 A5 5A。 |
| 2 | cmd | 命令号。 |
| 3 | arg | 命令参数；MCAL_STAGE 中为阶段编号。 |
| 4..5 | payloadLen | uint16，小端。 |
| 6.. | payload | 可变；MCAL_STAGE 必须且仅为 1 字节 captureMask。 |
| 末尾 2 字节 | crc16 | CRC16-CCITT，小端发送低字节在前；对从 A5 到 payload 末尾的所有字节计算，poly=0x1021、init=0xFFFF。 |

发送纪律 控制邮箱为单深度。主机必须严格执行“发送 1 帧 -> 等到匹配的 type=6 ACK -> 再发下一帧”。不要依赖 CRC=0000 的历史兼容写法；生产上位机必须发送真实 CRC16。

## 可复现的命令帧示例

| 动作 | 完整十六进制帧（含 CRC16，小端） |
| --- | --- |
| GET_VERSION | A5 5A 08 00 00 00 66 7A |
| MCAL_BEGIN | A5 5A 10 00 00 00 02 E4 |
| 打开 P1 | A5 5A 13 01 01 00 01 DD 00 |
| 关闭 P1 | A5 5A 13 01 01 00 00 FC 10 |
| MCAL_COMMIT | A5 5A 11 00 00 00 B6 92 |
| MCAL_ABORT | A5 5A 12 00 00 00 6A 09 |

# 工厂命令、ACK 与状态码

| cmd | 名称 | arg / payload | 成功 ACK 的关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | GET_VERSION | arg=0；无 payload | 无 type=6；设备回 type=8 | 只读识别；建议连接后立即发送。 |
| 0x10 | MCAL_BEGIN | arg=0；无 payload | type=6: cmd=10, status=0 | 创建或重置本次内参会话。随后必须从 P1 开始。 |
| 0x13 | MCAL_STAGE 打开 | arg=stage；payload[0]=规定 captureMask | type=6: cmd=13,status=0,d0=stage,d1=mask | 只有 ACK 成功且 d1 与请求 mask 相同，才能开始计时/机械臂采样。 |
| 0x13 | MCAL_STAGE 关闭 | arg=当前 stage；payload[0]=00 | type=6: cmd=13,status=0,d0=stage,d1=11 | 关闭当前阶段。P1 的 d1=11 表示 11 路偏置质量通过；其它阶段的 d1=11 主要表示结构性阶段完成，最终以 COMMIT/type=7 验证。 |
| 0x11 | MCAL_COMMIT | arg=0；无 payload | type=6: cmd=11,status=0,d0=11；随后 type=7 | 仅 17 个阶段均已关闭才允许。固件求解、质量门控并尝试写入。 |
| 0x12 | MCAL_ABORT | arg=0；无 payload | type=6: cmd=12,status=0 | 丢弃会话状态，不写入本次参数。 |

表：本协议仅定义工厂内参命令。0x01..0x07 是人体/产品功能标定或状态命令空间，不应混入 QuickCal V1；历史 0x30..0x33 直控命令也不适用于当前阶段协议。

## type=6 ACK payload（固定 8 字节）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | cmd | u8 | 所响应控制命令的回显。阶段协议必须是 0x13；不能接受旧固件将其错误回显为 0x06 的行为。 |
| 1 | status | u8 | 0 表示成功；非 0 表示失败或不足。 |
| 2 | detail0 | u8 | 阶段 ACK 为 stage；COMMIT 成功为合格 Gyro 数；失败时见状态码语义。 |
| 3 | detail1 | u8 | 打开阶段为 captureMask；关闭阶段为 nOk；COMMIT 成功为四舍五入的平均 Gyro RMS（度，8-bit，仅提示）。 |
| 4..5 | seq | u16 LE | 成功 COMMIT 的校准 blob 序号；其它 ACK 通常为 0。 |
| 6..7 | reserved | u8[2] | 固定为 0，主机忽略。 |

| status | 名称 | 处理准则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | CAL_ST_OK | 继续后续动作；仍需检查 cmd、detail 和阶段。 |
| 1 | CAL_ST_BUSY | 会话不存在或状态不允许。中止本轮并重新 GET_VERSION / BEGIN。 |
| 5 | CAL_ST_FLASH_FAIL | 本次写入失败。判定失败；保留原始记录，不重发 COMMIT。 |
| 11 | CAL_ST_MCAL_INSUFF | Gyro/Accel/Mag 求解数据不足或质量不达标。保存 type=7 后从新会话重做，不在原会话补发阶段。 |
| 15 | CAL_ST_MCAL_STAGE | 阶段顺序、mask、关闭状态或 P1 质量不合法。用 MCAL_ABORT 结束；查明对应 stage 后从 BEGIN 重做。 |

# QuickCal V1 阶段状态机

严格顺序为 P1 -> A01..A06 -> G01..G06 -> M01..M04，共 17 个阶段。固件只允许打开下一个未完成阶段；上一阶段未关闭、mask 不匹配、跳号或重复执行都会得到 status=15。

会话闭环 IDLE -> GET_VERSION(type=8) -> MCAL_BEGIN(type=6) -> [MCAL_STAGE 打开(type=6) -> 机械臂动作/采集 -> MCAL_STAGE 关闭(type=6)] x 17 -> MCAL_COMMIT(type=6) -> type=7 -> PASS / FAIL。机器人由外部控制器驱动；固件不会主动下发机械臂轨迹。

| 组 | 阶段 / mask | 机械臂动作与采集窗口 | 固件收集的数据 | 关闭后主机判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0x01 / 0x01 | 夹具完全静止。先静置 2 s，再采集 30 s。 | 11 路原始角速度，求各 IMU 零速偏置。 | ACK status=0 且 d1=11；否则整轮失败重做。 |
| A | 0x10..0x15 / 0x02 | 依次 +X,-X,+Y,-Y,+Z,-Z。每面到位静置 2 s，再采 3 s。 | 各 IMU 六面重力数据，求 AccelW 与偏置。 | 每次关闭需 status=0,d0=阶段,d1=11；最终 Type7 必须所有 accel ok=1。 |
| G | 0x20..0x25 / 0x04 | 依次 +X,-X,+Y,-Y,+Z,-Z，以 15 deg/s 慢速恒速翻转。进入恒速后采 10 s；加减速不得在阶段内。 | 经 P1 偏置修正的角速度与重力变化，求 GyroM。 | 每次关闭需 status=0,d0=阶段,d1=11；最终 Type7 必须所有 gyro ok=1。 |
| M | 0x30..0x33 / 0x08 | 每段 15 s 缓慢三维翻转，四段互补覆盖，不得只在单一平面摆动。 | 掌心 MMC5983MA 的磁场 min/max 三维覆盖数据。 | 阶段顺序闭合；最终 COMMIT 必须返回 success。现场磁环境不合格时不应开始 M 段。 |

表：时间为当前 Qt 工厂站 QuickCal V1 设定。G 段 15 deg/s 配合固件 500-sample 窗，约 1.04 s / 15.6 deg，保持此前 30 deg/s 方案的有效角度跨度。

## 阶段开关的精确时序

| 时点 | 工厂上位机 | 机器人 / 治具 | 固件与期望回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 发送 0x13 打开阶段，payload 为该阶段 mask。 | 保持在安全等待状态。 | 收到 type=6；必须 cmd=13,status=0,d0=stage,d1=mask。 |
| T1 | 仅在打开 ACK 合格后启动软件计时。 | P1/A：已到位且稳定；G：已进入恒速段；M：进入规定三维翻转。 | 固件开始把当前数据馈入该阶段的累积器。 |
| T2 | 计时窗口结束，发送同一 stage 的 0x13，payload=00。 | 立即停止采样动作或退出恒速；保持夹具不动，等待 ACK。 | 固件关闭阶段；P1 执行零偏质量判断。 |
| T3 | 检查关闭 ACK，写入 stage_markers 记录。 | 仅关闭 ACK 合格后移动到下一姿态。 | status=0,d0=stage,d1=11。非 0 时必须放弃会话。 |
| T4 | 17 阶段完成才发送 0x11。 | 保持供电、连接和治具稳定直到 ACK/type=7 收齐。 | 先 type=6 COMMIT ACK，随后 type=7 最终报告。 |

注意：d1=11 的含义 源码中 McalFinishStage 只会在 P1 实际逐路求 GyroBias 并据此决定阶段是否完成；A/G/M 在关闭时返回 11 主要是阶段闭合/顺序确认。A/G/M 的真实逐 IMU 是否可解，必须等 MCAL_COMMIT 后解析 type=7 的 gyro 与 accel quality。

# MCAL_COMMIT 的 type=7 最终报告

MCAL_COMMIT 会先发 type=6 ACK，再排队发送 type=7。type=7 的 report context 固定为 0x11、版本为 2、总长度为 1046 字节。主机必须完整收帧并按长度解析，不能仅凭 COMMIT ACK 宣称通过。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 通过判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | context | 必须为 0x11（MCAL_COMMIT）。 |
| 1 | 1 | version | 必须为 2（包含 Accel 部分）。 |
| 2 | 1 | nImu | 必须为 11。 |
| 3 | 1 | nCal | Gyro 解算成功路数；必须为 11。 |
| 4..5 | 2 | blobSeq u16 LE | 与成功 ACK 中 seq 对照留档。 |
| 6 | 1 | status | 必须为 0（CAL_ST_OK）。 |
| 7 | 1 | flags | 当前应为 0x03：bit0 Gyro 矩阵、bit1 Accel 段均附带。 |
| 8..9 | 2 | meanRms mdeg | Gyro 平均 RMS，单位 milli-degree，作为趋势质量指标。 |
| 10 | 1 | nBadOff | Gyro 交叉轴耦合 maxoff>30 的路数；非零为警告，建议复标。 |
| 11 | 1 | reserved | 忽略。 |

| 区域 | 偏移 / 长度 | 每路内容 | 主机必须检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyro quality | 12 / 11 x 8 = 88 | ok u8；rms_mdeg u16；nseg u16；maxoff_x1000 u16。 | 11 路 ok=1；记录 rms、nseg、maxoff。maxoff>30 表示运动不足或耦合偏大，建议复标。 |
| GyroM | 100 / 11 x 36 = 396 | 9 个 float32 行主序 M；w_true=M*w_raw。 | 全部为有限数；作为追溯数据留档。 |
| Accel quality | 496 / 11 x 14 = 154 | ok u8；rms_milli、scaleErr_x1000、maxoff_x1000、biasX/Y/Z mg。 | 11 路 ok=1；记录偏置、比例与交叉轴指标。 |
| AccelW | 650 / 11 x 36 = 396 | 9 个 float32 行主序 W；a_true=W*(a_raw-bias)。 | 全部为有限数；作为追溯数据留档。 |
| 总长 | 0..1045 / 1046 | 完整 V2 report。 | payloadLen 必须精确为 1046；不足或超长都判解析失败。 |

推荐的最终通过条件 COMMIT type=6: cmd=0x11,status=0,detail0=11；其后 type=7: context=0x11,version=2,nImu=11,nCal=11,status=0,flags&0x03=0x03，且 11 个 Gyro quality.ok 与 11 个 Accel quality.ok 均为 1。任一条件不满足即为本次不通过。

## 质量解释

| 指标 | 含义 | 工厂处置 |
| --- | --- | --- |
| Gyro rms_mdeg | 各路 GyroM 残差（milli-degree）。源码提示：平均 RMS <约 3 deg 良好，3-5 deg 可接受，>5 deg 建议重做。 | 用 type=7 的 meanRms 与逐路值做批次趋势图；不要使用 ACK 的 detail1 代替。 |
| Gyro maxoff_x1000 | 3x3 GyroM 非对角项最大绝对值 x1000。>30 被固件计入 nBadOff。 | 提示机械臂翻转不够丰富、治具微动或线束拖拽；重新执行 G 段。 |
| Accel rms / scaleErr / maxoff | 加速度六面拟合误差、比例偏离与交叉轴耦合。 | 若某路 ok=0，检查六面姿态是否完整、治具方向定义和该 IMU 安装。 |
| Mag 求解 | M 段对掌心 MMC5983MA 收集三维场分布。 | 失败或异常时清理/固定周边磁性物和大电流线束后整轮复做；不可通过软件强行放行。 |

# 异常处理与超时恢复

| 异常 | 识别条件 | 上位机动作 | 禁止动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 ACK 超时 | 推荐 1 s 未收到匹配 cmd 的 type=6。 | 停止机械臂；最多重发同一命令 2 次且必须记录。仍失败则 MCAL_ABORT / 重新连接。 | 不要直接跳到下一阶段；不要无确认继续计时。 |
| 阶段被拒绝 | type=6 status=15，或 d0/d1 与请求不符。 | 停止动作，记录 ACK；发送 0x12 结束会话，从 GET_VERSION/BEGIN 重来。 | 不要尝试跳过、补发后续 stage 或 0x11。 |
| P1 质量失败 | 关闭 P1 的 d1!=11 或 status!=0。 | 检查治具抖动、机械臂是否停稳、线束牵拉；整轮重新开始。 | 不要仅重做后面的 A/G/M。 |
| COMMIT 不足 | status=11 或 type=7 nCal<11 / 任一 accel ok=0。 | 保存 type=7，定位失败路；改善轨迹/固定后开新会话重做全部阶段。 | 不要在原会话里补单段后重发 COMMIT。 |
| 写入失败 | COMMIT status=5 或 type=7 status=5。 | 判不通过，保留记录，使用工程恢复流程检查存储/供电。 | 禁止因超时或失败重复发送 0x11。 |
| 磁环境异常 | 工位环境未确认、磁质量失败或磁覆盖动作不完整。 | 停止 M 段，移除/固定可移动铁磁件和大电流源，重新从 BEGIN 执行。 | 不要把磁力计当绝对位置传感器或忽略环境变化。 |

表：超时数值是上位机工程推荐，不是固件内置定时器。所有重发、ABORT、拔插和操作者干预都必须写入会话记录。

## 与旧协议/旧上位机的兼容性

| 旧假设 | 当前 r022 事实 | 必须的修改 |
| --- | --- | --- |
| 启动前 0.8 s 内必须有 type=9 与 type=11。 | 当前 UsbPump 未发送 type=9/type=11；工厂站的权威链为 type=8、type=6、type=7。 | 删除 raw freshness 阻塞；以版本回应和阶段 ACK 为开工条件。 |
| 0x13 阶段命令 ACK 回显为 0x06。 | r022 源码 QueueCalAck(cmd,...) 会正确回显 0x13。 | 上位机必须要求 cmd=0x13；发现 0x06 视为旧/不兼容固件。 |
| type=7 只含 GyroM，报告版本 3 或其它长度。 | r022 是 version=2，含 Gyro+Accel，固定 1046 B。 | 按 V2 偏移 12/100/496/650 解析；拒绝长度不符。 |
| 用历史 0x30..0x33 直控采集。 | 当前量产流程只有 0x13 + stage/mask 的 17 阶段状态机。 | 仅发送 0x10/0x13/0x11/0x12；不要混入旧直控命令。 |
| 工厂标定以原始工程流可见为准。 | 原始流仅可选调试；type=5 也不是 MCAL 质量证据。 | 产线 PASS 只由 ACK + type=7 的明确字段生成。 |

# 上位机实现约束

实现可使用 Qt、Python 或其它语言，但必须采用同一状态机。建议将每一个命令、ACK、阶段起止、机器人反馈和最终 type=7 写入同一会话目录。以下伪代码表达必须保持的顺序，不是固件代码。

伪代码 connect(); send(GET_VERSION); require(type8.valid); send(MCAL_BEGIN); require(ack(0x10,0)); for stage in ordered_17: robot.move_to(stage); robot.wait_ready(); send(STAGE,stage,mask); require(open_ack); wait_window(stage); send(STAGE,stage,0); require(close_ack); send(MCAL_COMMIT); require(commit_ack); require(type7_pass); archive_session();

| 日志文件/字段 | 必须包含 |
| --- | --- |
| session.json | 产品 SN、工位 ID、操作者、治具版本、软件版本、type=8 的 rev/tag/build/features、流程版本、开始/结束时间。 |
| command_ack.csv | 时间、发送完整 HEX、cmd/arg/payload、CRC、type=6 全部 8 字节、重试次数、超时原因。 |
| stage_markers.csv | P1/A01..M04 各阶段的机器人到位、恒速确认、打开 ACK、实际采集时长、关闭 ACK、操作者干预。 |
| mcal_report.bin + decoded.json | 完整 1046-byte type=7 原始 payload、所有逐路 quality、GyroM/AccelW、最终 PASS/FAIL 规则结果。 |
| 环境记录 | 磁环境确认、治具抖动检查、线束检查、异常处理及复标原因。 |

## 生产验收清单

版本：已留存 type=8；目标为 r022-fac-15dps / revision 22，features 可追溯。

协议：全部控制帧 CRC16 正确；每个命令仅在匹配 type=6 后继续。

流程：P1、6 个 A、6 个 G、4 个 M 均按严格顺序打开并关闭，无跳段/重段。

机械：P1 静止、A 面静止、G 段 15 deg/s 恒速、M 段三维翻转均有机器人实际状态记录；治具无可见抖动。

结果：COMMIT ACK 成功，type=7 V2 长度=1046、11 路 Gyro ok、11 路 Accel ok，且所有矩阵为有限值。

归档：SN 对应会话目录完整，失败件不覆盖历史通过记录；异常件可以复现到阶段和原因。

# 源代码追溯与文档维护

本文档的协议事实来自当前工作区的下列实现：gitee_glove_develop/usb/usb_stream.h（命令帧、CRC、阶段码）；gitee_glove_develop/src/main.c（type=6/type=7/type=8、状态机、质量条件）；gitee_glove_develop/src/gyro_mcal.c（15 deg/s 对应的 500-sample 窗）；qt-motion-debugger/src/Protocol.cpp 与 FactoryStationWindow.cpp（当前上位机解析和 QuickCal 时间）。

变更控制 今后只要改动命令号、ACK 8 字节布局、type=7 版本/长度、阶段顺序、MCAL_WINDOW_SAMPLES、机器人速度或 QuickCal 时长，必须同步升级此文档版本和上位机解析器，并用实际 type=8 + type=6 + type=7 抓包复验。